1

Marks: 1

Match the IP address to the device. 

给这个设备匹配IP地址。 

將IP位址與設備配對。

| 192.168.3.1 |  |
| --- | --- |
| 192.168.1.12 |  |  |  |

| 192.168.1.10 |  |
| --- | --- |

| 192.168.3.100 |  |
| --- | --- |

| 192.168.2.100 |  |
| --- | --- |

| 192.168.1.11 |  |
| --- | --- |

Question 2

Marks: 1

How many devices are directly connected to the LAN switch?

有多少台设备直接连接到 LAN交换机？

有多少設備直接連接到LAN交換器上？

Choose one answer.

|  | 4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |
|  | 2 |  |
|  | 6 |  |

Question 3

Marks: 1

You are having troubles connecting to the Company Server. You can ping the IP address of the Company Server but can't ping www.example.com. You are on PC3. PC1 can ping either the IP address or www.example.com.
Select the possible reasons why this is happening.

您连接公司的服务器出现故障。可以 ping通公司服务器的IP地址但不能ping通域名 www.example.com. 。您在PC3上。PC1既可以 ping通 IP地址也可以ping通域名 www.example.com.
选择造成这种现象的可能原因。


您在連接到公司伺服器時遇到麻煩。您可以ping通公司伺服器的IP位址，但不能ping通 www.example.com。你在PC3。 PC1可以ping 網站的IP位址或www.example.com。
選擇發生這種情況的可能原因。

Choose at least one answer.

|  | The LAN Switch blocks all none 192.168.1.0 networks LAN交换机阻止了所有非192.168.1.0网络的流量 LAN交換器阻擋了所有非192.168.1.0網路 |  |
| --- | --- | --- |
|  | The WRS1 needs to obtain its IP via DHCP 无线路由器（WRS1）需要通过DHCP获取IP 該WRS1需要藉由DHCP來獲得IP |  |
|  | The WRS1 is configured with the wrong DNS IP address 无线路由器（WRS1）配置了错误的DNS IP地址 WRS1設定了錯誤的DNS IP位址 |  |
|  | The DNS service is not configured on the Company Server 公司服务器没有配置DNS服务 DNS服務未在公司伺服器上設定 |  |
|  | PC3 needs a wired connection to be able to use DNS PC3需要以有线的方式连接到 DNS PC3需要有線連接才能夠使用DNS |  |

Question 4

Marks: 1

After installing the wireless NIC into PC3 what is the very next step in getting PC3 on the WRS1 network?

PC3上安装了无线网卡（NIC）后下一步如何将 PC3连接到无线路由器（WRS1）的网络？

PC3安裝無線網卡後，在WRS1網路加入PC3的下一步是什麼？

Choose one answer.

|  | Turn on PC3 给 PC3加电 打開PC3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Configure for DHCP 配置DHCP 配置DHCP |  |
|  | Configure the gateway IP address 配置网关 IP地址 設定閘道的IP位址 |  |
|  | Configure the WEP 配置WEP 配置WEP |  |
|  | Obtain a static IP address from the administrator 从管理员那里获得静态IP地址 從管理員處取得靜態IP位址 |  |

Question 5

Marks: 1

On the WRS1 wireless router which tab would you select in order to change the password of the device?

在无线路由器（WRS1）上选择哪个标签页可以更改设备的口令？

在WRS1無線路由器上，您會選那一個設定頁籤，以更改設備的密碼？

Choose one answer.

|  | Administration Administration (管理) 管理 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Security Security(安全) 安全 |  |
|  | Status Status(状态) 狀態 |  |
|  | Wireless Wireless(无线) 無線 |  |
|  | Setup Setup(设置) 設立 |  |

Question 6

Marks: 1

Which device is the DNS server?

哪台设备是DNS 服务器？

那個設備是DNS伺服器？

Choose one answer.

|  | LAN Switch LAN交换机 LAN交換器 |  |
| --- | --- | --- |
|  | WRS1 无线路由器（WRS1) |  |
|  | Company Server 公司服务器 公司伺服器 |  |
|  | There is no DNS server 没有DNS服务器 沒有DNS伺服器 |  |
|  | Company Router 公司路由器 公司路由器 |  |

Question 7

Marks: 1

The Physical address of the Company Server is _______________________?

公司服务器的物理地址是_______________________?

公司伺服器的實體位址是_______________________？

Answer:

Question 8

Marks: 1

Determine the amount of cable you will need if:
根据下列条件确定您所需确定您所需线缆的长度：
按下列情況，決定您需要電纜的總長度：

1. the connection from the LAN Switch to Company Router is 130 feet
2. the connection from the LAN Switch to PC1 is 91 feet
3. the connection from the LAN Switch to PC2 is 129 feet
4. the connection from the LAN Switch WRS1 is 210 feet

1. 连接LAN 交换机到公司路由器是130英尺
2. 连接LAN 交换机到 PC1 是 91英尺
3. 连接LAN 交换机到PC2是129英尺
4. 连接LAN 交换机到 无线路由器（WRS1）是210英尺

1. 從LAN交換器到公司路由器的連線是130英尺
2. 從LAN交換器到PC1的連線是91英尺
3. 從LAN交換器PC2的連接129英尺
4. 從LAN交換器WRS1的連接210英尺


Give your answer in meters rounded to two decimal places. (Example: 11.12 )
在您的答案中用米做单位保留两位小数。 (例如: 11.12 )
答案以米(公尺)為單位，計算至小數點後兩位，四捨五入。 (例如：11.12)

You may use your calculator for this problem.
您可以使用计算器回答这个问题。
此題您可以使用計算器。

Answer:

Question 9

Marks: 1

What is user2's email SMTP and the POP configuration?

用户2的邮件简单传输协议（SMTP）和邮局协议（POP）配置是什么？

user2的電子郵件的SMTP和POP設定為何？

Answer:

Question 10

Marks: 1

Download the Packet Tracer file by Clicking Here

点击这里下载Packet Tracer文件

請點擊這裡下載Packet Tracer檔案


What service is missing from the IP information that is obtained from the WRS1 Linksys router?

哪项服务无法获得来自WRS1 Linksys 路由器的IP信息？

從WRS1 Linksys路由器獲取的IP資訊，缺少了什麼服務？

Choose one answer.

|  | MAC address MAC地址 MAC 位址 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DNS |  |
|  | Gateway 网关 閘道 |  |
|  | DHCP |  |
|  | IP address IP 地址 IP位址 |  |