1

Marks: 1

Match the protocol with its use or purpose. 

将协议与其功能或目的匹配。

第1題: 將協定與它的用途或目的配對

| A security method uses to create the Advanced Encryption Standard (AES) 一种安全手段用来创建高级加密标准 (AES) 一個安全方法用來創建高級加密標準（AES) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| File transfer 文件传输 檔案傳輸 |  |

| Requests source and destination MAC addresses 请求源MAC和目的 MAC 地址 要求來源與目的地MAC位址 |  |
| --- | --- |

| It encrypts data 它用来加密数据 它加密資料 |  |
| --- | --- |

| A protocol that is described as an open source distance vector routing protocol 一个开源的距离矢量路由选择协议 一種被描述為開源的距離向量路由協定 |  |
| --- | --- |

| Is a layer 7 protocol 是一个第7层协议 是第七層協定 |  |
| --- | --- |

Question 2

Marks: 1

Match the protocol to the network function or protocol characteristics.

将协议与网络功能或协议特征进行匹配。

將協定與網路功能或協定特點配對

| A network connection requiring no prior communications to set up special transmission channels or data paths. 一个无需事先沟通、搭建专门的传输通道或数据通路的网络连接。 無需以事先溝通來建立特別傳輸通道或資料路徑的網路連結 |  |
| --- | --- |
| A standardized packet format for delivering audio and video over the Internet. 在互联网上传送音频和视频的一个标准化的数据包格式。 一種標準封包格式，用在網際網路上傳送音頻和視訊 |  |

| Concerned only with the two end systems. 只关心两个端系统。 僅與兩端點系統有關 |  |
| --- | --- |

| Does not transport application data but is rather an Internet control protocol. 不传输应用层数据而是一个互连网控制协议。 不傳輸應用資料，但相當於網際網路控制協定。 |  |
| --- | --- |

| Transport layer protocol is used when an application requires acknowledgment that data has been delivered. 当应用程序需要确认数据已经传送时所采用的传输层协议。 當應用程式對已被傳送的資料要求確認時，所用的傳輸層協定 |  |
| --- | --- |

| Allows data to be exchanged using a secure channel between two networked devices. 允许数据在两个网络设备之间的安全通道中进行交换。 允許資料透過安全的通道，在兩個網路設備間交換。 |  |
| --- | --- |

Question 3

Marks: 1

What are two characteristics of Ethernet 802.3? (Choose two)

哪两项是Ethernet 802.3的特点？ (选两项)

乙太網路802.3(Ethernet 802.3)的兩個特點是什麼？(選擇二項)

Choose at least one answer.

|  | also referred to as thick Ethernet 也被称为厚以太网 也被稱為厚乙太網路(thick Ethernet) |  |
| --- | --- | --- |
|  | developed in the mid-1970s 20世纪70年代中期开发的 發展於70年代中期 |  |
|  | a standard that has been replaced by Ethernet II 一个被Ethernet II替代的标准 已經被乙太網路II取代的標準 |  |
|  | specifies the MAC portion of the data link layer (Layer 2) 规定了数据链路层的MAC部分(第2层) 指定了資料鏈路層(Layer 2)的MAC部分 |  |
|  | specifies the physical layer (Layer 1) 规定了物理层的内容 (第 1层) 指定了物理層（Layer 1） |  |
|  | based on the CSMA/CD process 基于CSMA/CD的过程 基於CSMA / CD過程 |  |

Question 4

Marks: 1

What provides network services to the applications of the user, such as e-mail, file transfer, and terminal emulation?

哪一层为用户的应用程序提供网络服务，如电子邮件、文件传输和终端仿真？

何者為應用程式的使用者提供網路服務，例如電子郵件、檔案傳輸、和終端模擬器？

Choose one answer.

|  | Datalink 数据链路层 資料鍵結 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Session 会话层 會議 |  |
|  | Network 网络层 網路 |  |
|  | Application 应用层 應用 |  |
|  | Presentation 表示层 展示 |  |
|  | Transport 传输层 傳輸 |  |
|  | Physical 物理层 實體 |  |

Question 5

Marks: 1

Which area of the OSI model and the TCP/IP stack is most diverse?

OSI模型和TCP/IP协议栈的哪个部分是不同的？

在OSI模型和TCP/IP堆疊中，那一區是最多樣化的？

Choose one answer.

|  | network layer 网络层 網路層 |  |
| --- | --- | --- |
|  | application layer 应用层 應用層 |  |
|  | data link layer 数据链路层 資料鍵結層 |  |
|  | transport layer 传输层 傳輸層 |  |

Question 6

Marks: 1

Which minimum category of UTP is required for Ethernet 1000BASE-T?

UTP 1000BASE-T以太网最低要求哪种类别的 UTP？

乙太網路1000BASE-T最低需要那一級別的雙絞線？

Choose one answer.

|  | Category 5 5类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Category 5e 超五类( 5e) |  |
|  | Category 3 3类 |  |
|  | Category 4 4类 |  |

Question 7

Marks: 1

It is used in networks running at speeds up to 1000 Mbps requiring improved far end crosstalk performance.

它是用在网络运行速度高达1000 Mbps的网络中改善远端串扰性能。

它是用在運行速度達至1000 Mbps的網路中，並能改善遠端串擾性能

Choose one answer.

|  | Category 1 1类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Category 5 5类 |  |
|  | Category 6 6类 |  |
|  | Category 4 4类 |  |
|  | Category 3 3类 |  |
|  | Category 5e 超五类( 5e) |  |
|  | Category 2 2类 |  |

Question 8

Marks: 1

In which of the following situations would a straight-through cable be used? (Choose three)

在以下哪种情况下会使用直通电缆？ (选3项)

下列何者情況應該使用直通網路線(straight-through)？ （選擇三項。）

Choose at least one answer.

|  | router to switch 路由器连接交换机 路由器到交換器 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PC to hub PC连接集线器 個人電腦到集線器 |  |
|  | router to router 路由器连接路由器 路由器到路由器 |  |
|  | switch to PC 交换机连接PC 交換器到個人電腦 |  |
|  | switch to hub 交换机连接集线器 交換器到集線器 |  |
|  | router to PC 路由器连接 PC 路由器到個人電腦 |  |

Question 9

Marks: 1

What defines how data is formatted for transmission and how access to the network is controlled?

哪一层定义了数据的传输格式及网络访问控制方式？

何者說明了傳輸的資料是怎樣被格式化，以及存取網路是如何被控制？

Choose one answer.

|  | Session 会话层 會議 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datalink 数据链路层 資料鍵結 |  |
|  | Presentation 表示层 展示 |  |
|  | Application 应用层 應用 |  |
|  | Network 网络层 網路 |  |
|  | Transport 传输层 傳輸 |  |
|  | Physical 物理层 實體 |  |

Question 10

Marks: 1

At which layer does de-encapsulation first occur?

在哪一层第一次解封装？

那一層首先發生解封裝？

Choose one answer.

|  | physical 物理层 實體 |  |
| --- | --- | --- |
|  | application 应用层 應用 |  |
|  | network 网络层 網路 |  |
|  | transport 传输层 傳輸 |  |
|  | datalink 数据链路层 資料鍵結 |  |

11

Marks: 1

Which of the following statements is true of a directed-broadcast address?

下列哪项对定向广播地址的描述是正确的？

以下哪項對定向廣播位址的敍述正確？

Choose one answer.

|  | A directed broadcast address is an address that has all 1s in the host field. 广播地址的主机位都为1 。 定向廣播位址是主機欄全為1的位址 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A broadcast address is an address that has all 0s in the host field. 广播地址的主机位都为0 。 廣播位址是主機欄全為0的位址 |  |
|  | Any IP address in a network can be used as a broadcast address. 网络中的任何一个IP地址都可以作为一个广播地址。 網路中的任何IP位址都可以被作為廣播位址 |  |
|  | A directed broadcast determines the number of ping attempts to a host. 定向广播确定了ping某个主机的尝试次数。 定向廣播決定嘗試ping主機的次數 |  |

Question 12

Marks: 1

Acknowledgment and windowing are two forms of _____.

确认和开窗口是_____的两种形式。

確認和開窗口是_____的兩種形式。

Choose one answer.

|  | TCP connection TCP 连接 TCP連接 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TCP sequencing TCP 排序 TCP序列 |  |
|  | reliable connections 可靠连接 可靠連結 |  |
|  | flow control 流量控制 流量控制 |  |

Question 13

Marks: 1

Which three statements about IP are accurate? (Choose three)

下列关于IP的描述哪三项是准确的？(选三项)

那三項關於IP的敍述是正確的？ (選擇三項)

Choose at least one answer.

|  | IP operates at Layer 2 of the TCP/IP stack and OSI model IP工作在TCP/IP协议栈和OSI模型的第2层。 IP運行於TCP/IP堆疊和OSI模型的第2層 |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP delivers data on a best-effort basis IP 传送数据基于尽力而为的方式。 IP採盡力而為方式傳送資料 |  |
|  | IP uses relational addressing IP 使用相关的寻址方式。 IP使用關聯性定址 |  |
|  | IP does not provide any recovery functions IP 不提供任何恢复功能。 IP不提供任何復原功能 |  |
|  | IP is a connectionless protocol P是无连接协议 IP是無連接協定 |  |
|  | IP delivers data reliably IP 可靠地传递数据 IP可靠地傳送資料 |  |

Question 14

Marks: 1

Which three statements about TCP are accurate? (Choose three)

哪三项关于 TCP的描述是准确的？(选三项)

那三項關於TCP的敍述是正確的？ (選擇三項)

Choose at least one answer.

|  | TCP provides no recovery service. TCP 不提供恢复服务。 TCP不提供復原服務。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TCP operates at Layer 3 of the TCP/IP stack. TCP 工作在TCP/IP 协议栈的第3层。 TCP運行在TCP/IP堆疊的第3層。 |  |
|  | TCP is a connection-oriented protocol. TCP是一个面向连接的协议。 TCP是一個連接取向的協定。 |  |
|  | Upon receipt of one or more TCP packets, the receiver returns an acknowledgement to the sender indicating that it received the packets. 在接收了一个或多个TCP数据包以后，接收端给发送者返回一个确认信息表明它收到了数据包。 在收到一個或多個TCP封包時，接收者回傳一個確認信息給發送者，表示它接收封包。 |  |
|  | TCP packets are numbered and sequenced so that the destination can reorder packets and determine if a packet is missing. TCP数据包被编号和排序，为使目的端能够对数据包重新排序并确定是否有数据包丢失。 TCP對封包進行編號和排列，讓目標能夠重新排序，並判斷封包是否丟失。 |  |
|  | TCP provides no error checking. TCP不提供错误检查机制。 TCP不提供錯誤檢查。 |  |

Question 15

Marks: 1

Which two statements about wireless networks are accurate? (Choose two)

哪两项关于无线网络的描述是准确的？(选两项)

那兩項關於無線網路的敍述是正確的？ (選擇二項)

Choose at least one answer.

|  | Wireless networks are not very common, and generally only large corporations use them. 无线网络不是很常见，一般只有大型企业使用它们。 無線網路並不普遍，一般只有大型企業使用 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Instead of cables, wireless communication uses RFs or infrared waves to transmit data. 不使用线缆，无线通信采用射频或红外线传输数据。 代替纜線，無線通訊使用射頻或紅外線來傳送資料 |  |
|  | For wireless LANs, a key component is a router, which propagates signal distribution. 对于无线局域网，关键组成部分是一台路由器，它传播信号分配。 對無線區域網路，一個關鍵元件是路由器，它傳播信號分配 |  |
|  | To receive the signals from the access point, a computer needs to have a wireless adapter card or wireless NIC. 接收来自接入点的信号，电脑需要有无线适配器或无线网卡。 電腦需要無線配接器或無線網卡，才能接收來自存取點的信號 |  |

Question 16

Marks: 1

What is the purpose of network interconnections?

网络互连的目的是什么？

網路互連的目的為何？

Choose one answer.

|  | to provide network attachment to the end systems and intelligent switching of the data within the local network 为端系统提供网络连接，并且在本地网络内能够智能交换数据 提供地區網路的終端系統網路連接和資料的智能交換 |  |
| --- | --- | --- |
|  | to choose the path over which data is sent to its destination 选择将数据发送到它的目的地的路径 選擇資料發送至目的地的路徑 |  |
|  | to connect separate networks and filter the traffic over those networks so that the data is transmitted through the most efficient route 连接不同的网络同时过滤那些网络的流量，使数据通过最有效的路径传输 連接不同網路和過濾網路流量，使資料能經由最有效率的路由傳送 |  |
|  | to provide a means for data to travel from one point to another in the network 为数据在网络中从一个地方到另一个的地方的传输提供了一种手段 提供一個在網路上將資料從一處傳送至另一處的方法 |  |

Question 17

Marks: 1

What provides routing of data from the source to a destination by defining the packet and addressing scheme, moving data between the data link and transport layers, routing packets of data to remote hosts, and performing fragmentation and reassembly of data packets?

哪一层通过定义数据包和编址方案为数据包从源到目的地提供路由功能，在数据链路层和传输层之间移动数据，将数据包路由到远程主机，并且执行数据包的分片和重组？

那一層藉由定義封包和定址方案、在資料鍵結和傳輸層間移動資料、繞送資料封包到遠端主機、和執行資料封包的分段和重組，提供資料從來源到目的地的路由？

Choose one answer.

|  | Physical layer 物理层 實體層 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Internet layer 互联网层 網際網路層 |  |
|  | Application layer 应用层 應用層 |  |
|  | Transport layer 传输层 傳輸層 |  |
|  | Datalink layer 数据链路层 資料鏈路層 |  |

Question 18

Marks: 1

Which statement about logical topologies is accurate?

哪一项关于逻辑拓扑的描述是准确的?

下列何者關於邏輯拓撲的敍述是正確的？

Choose one answer.

|  | A logical topology describes the paths that the signals travel from one point on a network to another 逻辑拓扑描述信号从网络上一个地方到另一个地方的路径。 邏輯拓撲描述信號從網路的一點，傳送至另一點的路徑 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A logical topology defines the way in which the computers, printers, network devices, and other devices are connected. 逻辑拓扑定义了计算机、打印机、网络设备和其他设备互连的方式。 邏輯拓撲定義電腦、印表機、網路設備、和其他設備的連接方式 |  |
|  | A logical topology depends solely on the type of computers to be included in the network. 逻辑拓扑结构完全取决于网络中计算机的类型。 邏輯拓撲僅取決於被包括在網路中的電腦類型 |  |
|  | A network cannot have different logical and physical topologies. 在一个网络中不能有不同的逻辑和物理拓扑结构。 網路不能有不同的邏輯和實體拓撲 |  |

Question 19

Marks: 1

What indicates how easily users can access the network?

哪一项表明用户访问网络的容易程度？

何者表示使用者可以多麼容易地存取網路？

Choose one answer.

|  | Availability 可用性 可用性 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cost 开销 成本 |  |
|  | Security 安全 安全 |  |
|  | Speed 速率 速度 |  |
|  | Topology 拓扑结构 拓撲 |  |
|  | Reliability 可靠性 可靠性 |  |
|  | Scalability 可扩展性 可擴展性 |  |

Question 20

Marks: 1

What indicates how dependable the network is?

哪一项表明网络的可靠程度？

何者表示網路有多麼可靠？

Choose one answer.

|  | Scalability 可扩展性 可擴展性 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Availability 可用性 可用性 |  |
|  | Speed 速率 速度 |  |
|  | Topology 拓扑 拓撲 |  |
|  | Security 安全 安全 |  |
|  | Cost 开销 成本 |  |
|  | Reliability 可靠性 可靠性 |  |

21

Marks: 1

What indicates how well the network can accommodate more users or data transmission requirements?

哪一项表明网络能够容纳更多的用户或数据传输要求？

何者表示網路能多麼充分地滿足更多的用戶或資料傳輸需求？

Choose one answer.

|  | Scalability 可扩展性 可擴展性 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Security 安全 安全 |  |
|  | Reliability 可靠性 可靠性 |  |
|  | Availability 可用性 可用性 |  |
|  | Speed 速率 速度 |  |
|  | Cost 开销 成本 |  |
|  | Topology 拓扑 拓撲 |  |

Question 22

Marks: 1

What indicates the protection level of the network itself and the data that is transmitted?

哪一项表明网络本身和传输数据的保护级别？

何者表示網路本身和所傳送資料的保護等級?

Choose one answer.

|  | Speed 速率 速度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cost 开销 成本 |  |
|  | Scalability 可扩展性 可擴展性 |  |
|  | Topology 拓扑 拓撲 |  |
|  | Availability 可用性 可用性 |  |
|  | Security 安全 安全 |  |
|  | Reliability 可靠性 可靠性 |  |

Question 23

Marks: 1

What indicates the structure of the network?

哪一项指示网络的结构？

何者表示網路的結構?

Choose one answer.

|  | Topology 拓扑 拓撲 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Speed 速率 速度 |  |
|  | Cost 开销 成本 |  |
|  | Availability 可用性 可用性 |  |
|  | Security 安全 安全 |  |
|  | Scalability 可扩展性 可擴展性 |  |
|  | Reliability 可靠性 可靠性 |  |

Question 24

Marks: 1

What moves the data through the internetwork by encapsulating the data and attaching a header to create a packet?

哪一层通过封装数据和在数据包中加入头部信息在互联网中传输数据？

何者藉由封裝資料、附加表頭來建立封包，從而經由相連網路傳送資料？

Choose one answer.

|  | Physical layer 物理层 實體層 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Transport layer 传输层 傳輸層 |  |
|  | Datalink layer 数据链路层 資料鏈路層 |  |
|  | Network layer 网络层 網路層 |  |

Question 25

Marks: 1

Which two statements about physical networking topologies are accurate? (Choose two)

哪两项关于网络物理拓扑的描述是准确的？(选两项)

下列那兩項關於實體網路拓撲的敍述是正確的？(選擇二項)

Choose at least one answer.

|  | There are three primary categories of physical topologies: bus, ring, and star. 有三类主要的物理拓扑结构：总线、环形和星形。 實體拓撲有三個主要類別：匯流排、環狀、和星型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | The choice of a physical topology is largely influenced by the type of data to be transmitted over the network. 物理拓扑的选择在很大程度上受到在网络上传输的数据类型的影响。 實體拓撲的選擇主要受網路上傳送之資料類型的影響 |  |
|  | A physical topology defines the way in which the computers, printers, network devices, and other devices are connected. 物理拓扑定义了计算机、打印机、网络设备及其他设备的互连方式。 實體拓撲定義電腦、印表機、網路設備、和其他設備的連接方式 |  |
|  | A physical topology describes the paths that signals travel from one point on a network to another. 一个物理拓扑描述了信号从网络的一个地点传输到另一个地点的路径。 實體拓撲描述信號從網路上一處傳送至另一處的路徑 |  |

Question 26

Marks: 1

Proprietary applications use which kind of port?

私有的应用程序使用哪类端口？

專有應用程式使用哪種埠？

Choose one answer.

|  | registered ports 注册端口 已註冊的埠 |  |
| --- | --- | --- |
|  | dynamically assigned ports 动态分配的端口 動態指定的埠 |  |
|  | even numbered ports 偶数端口 偶數埠 |  |
|  | odd numbered ports 奇数端口 奇數埠 |  |
|  | well-known ports 公知端口 眾所周知的埠 |  |

Question 27

Marks: 1

In a TCP connection setup, the initiating device sends what?

在建立TCP连接时，发起设备发送什么？

當建立TCP連結時，作主動的設備會發送什麼？

Choose one answer.

|  | receive SYN 接收 SYN 收到SYN |  |
| --- | --- | --- |
|  | ACK |  |
|  | send ACK 发送ACK 發送ACK |  |
|  | send SYN 发送SYN 發送SYN |  |

Question 28

Marks: 1

When a single computer with one IP address has several websites open at once, this is called _____.

当一台只有一个IP地址的电脑同时打开多个网站，这叫做 _____.

一台帶有一個IP地址的電腦，同時開啟多個網站，這被稱為_____。

Choose one answer.

|  | segmenting 分段 分段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | session multiplexing 会话复用 會談多工 |  |
|  | windowing 开窗口 開窗口 |  |
|  | connection-oriented protocol 面向连接的协议 連結取向的協定 |  |

Question 29

Marks: 1

The source port in both a UDP header and a TCP header is a _____.

在UDP头部和TCP头部中的源端口号是一个 _____。

在UDP表頭和TCP表頭中的來源埠是_____。

Choose one answer.

|  | 16-bit number of the called port 被称作端口的16比特数字 接收端的16位元數字 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 16-bit sum of the header and data fields 头部和数据字段合计16比特 表頭和資料欄的16位元總和 |  |
|  | 16-bit number of the calling port 呼叫端口16比特 傳送端的16位元數字 |  |
|  | 16-bit length of the header 头部16比特 表頭的16位元長度 |  |

Question 30

Marks: 1

Which characteristic is similar between TCP and UDP?

TCP与UDP之间的相似特点是什么？

TCP和UDP的那一項特性相似？

Choose one answer.

|  | operates at Layer 4 (transport layer) of the OSI model and the TCP/IP stack 工作在OSI模型和TCP/IP协议栈的第4层（传输层） 運行於在OSI模型和TCP/IP堆疊的第4層（傳輸層） |  |
| --- | --- | --- |
|  | provides no special features that recover lost or corrupted packets 对丢失的或损失的数据包不提供特别的恢复功能 不提供特殊功能復原丟失或損壞的封包 |  |
|  | capable of performing a very limited form of error checking 能够执行一个非常有限的差错检查 能夠執行形式非常有限的錯誤檢查 |  |
|  | provides service on a best-effort basis and does not guarantee packet delivery 提供尽力而为的服务，并且不对数据包传递做保证 在盡力而為的基礎上提供服務，並且不保證封包的傳遞 |  |

31

Marks: 1

TCP is best for which two of the following applications? (Choose two)

TCP 最适合以下那两项应用? (选择两项)

TCP是最適合以下哪兩個應用程式？ （選擇兩項）。

Choose at least one answer.

|  | video streaming 视频流 視頻流 |  |
| --- | --- | --- |
|  | downloading 下载 下載 |  |
|  | E-mail 電子郵件 |  |
|  | voice streaming 语音流 語音流 |  |

Question 32

Marks: 1

What segments data from the system of the sending host and reassembles the data into a data stream on the system of the receiving host?

在发送端主机将发出的数据分段而在接收端主机将数据重新组装成数据流，这个过程发生在哪一层？

何者將發送主機系統的資料分段，在接收主機系統重組資料成資料流？

Choose one answer.

|  | Session 会话层 會議 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Physical 物理层 實體 |  |
|  | Application 应用层 應用 |  |
|  | Transport 传输层 傳輸 |  |
|  | Datalink 数据链路层 資料鍵結 |  |
|  | Presentation 表示层 展示 |  |
|  | Network 网络层 網路 |  |

Question 33

Marks: 1

What provides communication services directly to the application processes running on different network hosts?

哪一层向运行在网络中不同主机上的应用进程提供直接通信服务？

何者直接提供通訊服務給在不同網路主機上運行的應用程式？

Choose one answer.

|  | Internet layer 网络互连层 網際層 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Application layer 应用层 應用層 |  |
|  | Transport layer 传输层 傳輸層 |  |
|  | Physical layer 物理层 實體層 |  |
|  | Datalink layer 数据链路层 資料鏈路層 |  |

Question 34

Marks: 1

Which three of the following characteristics apply to UDP? (Choose three)

下列哪三个特点适用于用户数据报协议（UDP）？(选三项)

以下特點哪三個適用於UDP？ (選擇三項)

Choose at least one answer.

|  | Lost or corrupted packets are resent. 重新发送丢失或损坏的数据包。 丟失或損壞的封包重新發送 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Packet delivery is not guaranteed. 不保证数据包的传送。 不保證封包傳送 |  |
|  | Packet delivery is guaranteed. 保证数据包的传送。 保證封包傳送 |  |
|  | Packets are treated independently. 独立处理数据包。 封包被獨立看待 |  |
|  | Lost or corrupted packets are not resent. 不重新发送丢失或损坏的数据包 。 丟失或損壞的封包不重送 |  |

Question 35

Marks: 1

How many bits are in an IPv4 address?

IPv4地址有多少比特？

一個IPv4地址含多少位元?

Choose one answer.

|  | 128 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 16 |  |
|  | 64 |  |
|  | 48 |  |
|  | 32 |  |

Question 36

Marks: 1

What is the purpose of a router?

路由器的作用是什么?

路由器的目的為何？

Choose one answer.

|  | to serve as the end point in the network, sending and receiving data 作为网络中的端设备，发送和接收数据 作為網路中的端點、發送和接收資料 |  |
| --- | --- | --- |
|  | to interconnect networks and choose the best paths between them 互连网络，并在网络间选择最佳路径 把網路相連，並選擇它們之間的最佳路徑 |  |
|  | to provide the means by which the signals are transmitted from one networked device to another 提供信号从一个网络设备传送到另一个网络设备的方法 提供一個方法，令網路上的資料從一個網路設備傳送至另一個 |  |
|  | to provide the connection points for the media 为媒介提供连接点 以提供媒體的連接點 |  |

Question 37

Marks: 1

Select two ways that TCP uses the sequence numbers in a segment? (Choose two)

选择TCP在一个段中使用序列号的两种方式？(选两项)

選擇TCP使用資料段中序號的兩種方式？ (選擇兩項)

Choose at least one answer.

|  | to identify missing segments at the destination 在目的端识别丢失的数据段 在目的地識別缺少的部分 |  |
| --- | --- | --- |
|  | to determine if the packet changed during transit 确定数据包在运输过程中是否发生变化 判斷封包是否在傳送過程中改變 |  |
|  | to specify the order in which the segments travel from source to destination 标识数据段从源到目的传输过程中的顺序 用來指定資料段從來源到目的地的順序 |  |
|  | to reassemble the segments at the remote location 在远程位置重组数据段 在遠處重組資料段 |  |
|  | to limit the number of segments that can be sent out of an interface at one time 限制同一时间内一个接口能够发送的数据段的数量 限制從界面一次發送出去的資料段數量 |  |

Question 38

Marks: 1

Which layer of the OSI model defines logical addressing?

在OSI模型的哪一层定义了逻辑寻址方式？

OSI模型的那一層定義邏輯地址？

Choose one answer.

|  | Network 网络层 網路 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Presentation 表示层 展示 |  |
|  | Physical 物理层 實體 |  |
|  | Application 应用层 應用 |  |
|  | Data link 数据链路层 資料鏈結 |  |
|  | Transport 传输层 傳輸 |  |
|  | Session 会话层 會談 |  |

Question 39

Marks: 1

A company needs to connect an office router to a service provider to access a WAN. What device is needed to connect the router to the ISP if the service provider supplies a T1 line for the connection?

一个公司需要将办公室路由器连接到互联网服务提供商（ISP）以访问广域网。如果ISP提供了一个T1连接线路，需要什么设备与之相连？

公司需要一台辦公室路由器連接到服務提供商來存取廣域網路。如果服務提供商提供T1線作為連接線路，需要什麼設備將路由器連接到ISP？

Choose one answer.

|  | DTE Device 数据终端设备（DTE） DTE設備 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cable Modem 电缆调整解调器（Cable Modem） 纜線調變器 |  |
|  | CSU/DSU 信道服务单元/数据服务单元（CSU/DSU) |  |
|  | DSL Router 数字用户线路（DSL） 路由器 DSL路由器 |  |
|  | SLA Device 服务水平协议（SLA） 设备 SLA設備 |  |

Question 40

Marks: 1

When configuring a switch to use SSH for virtual terminal connections, what is the purpose of the crypto key generate rsa command?

当配置交换机使用SSH作为虚拟终端连接时，crypto key generate rsa命令的作用是什么？

在設定交換機使用SSH虛擬終端連接時，crypto key generate rsa指令的目的是什麼？

Choose one answer.

|  | show SSH connected hosts 显示SSH已连接的主机 顯示SSH連接的主機 |  |
| --- | --- | --- |
|  | show active SSH ports on the switch 在交换机上显示活动的 SSH端口 顯示交換機上啟用的SSH 埠 |  |
|  | disconnect SSH connected hosts 中断SSH已连接的主机 斷開SSH連接的主機 |  |
|  | access the SSH database configuration 访问SSH数据库的配置 存取SSH資料庫設定 |  |
|  | create a public and private key pair 创建一个公钥和私钥对 創建一對公開和私密金鑰 |  |

41

Marks: 1

A network host has the IP address 10.250.206.55/20. How many more network devices can be added to this same subnetwork?

一个网络中的主机IP地址是10.250.206.55/20 。可以向这个子网增加多少网络设备？

網路主機的IP位址為10.250.206.55/20。還能添加多少網路設備到同一子網上？

Choose one answer.

|  | 509 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2045 |  |
|  | 4093 |  |
|  | 253 |  |
|  | 1021 |  |

Question 42

Marks: 1

Which addresses are valid host IP addresses given the subnet mask 255.255.255.248? (Choose three)

子网掩码为255.255.255.248的合法主机IP地址有哪些？(选三项)

以255.255.255.248為子網遮罩，哪些地址是有效的主機IP位址？(選擇三項)

Choose at least one answer.

|  | 220.100.100.154 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 194.10.10.104 |  |
|  | 192.168.200.87 |  |
|  | 200.152.2.160 |  |
|  | 196.123.142.190 |  |
|  | 223.168.210.100 |  |

Question 43

Marks: 1

The router receives a packet with the destination address of 172.16.30.79. To which subnetwork does this packet belong?

路由器接收到目的地址为172.16.30.79的数据包。这个数据包属于哪个子网？

路由器收到一個目的地位址為172.16.30.79的封包，請問此封包屬於那個子網路？

Choose one answer.

|  | 172.16.0.0/22 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 172.16.28.0/22 |  |
|  | 172.16.28.56/22 |  |
|  | 172.16.30.64/22 |  |
|  | 172.16.30.76/22 |  |
|  | 172.16.30.0/22 |  |

Question 44

Marks: 1

What can a network administrator modify on a router to specify the location from which the Cisco IOS loads? (Choose two)

网络管理员可以修改路由器上哪些内容来指定加载思科IOS的位置 ？(选两项)

網路管理員可在路由器上修改什麼，以指定Cisco IOS從那裡載入？ (選擇兩項)

Choose at least one answer.

|  | the startup configuration file 启动配置文件 啟動設定檔 |  |
| --- | --- | --- |
|  | the NVRAM file system NVRAM文件系统 NVRAM中的檔案系統 |  |
|  | system ROM 系统 ROM 系統ROM |  |
|  | the system image file 系统映像文件 系統映像檔 |  |
|  | the configuration register value 配置寄存器的值 設定暫存器的值 |  |

Question 45

Marks: 1

Which two statements describe the command ip route 192.168.7.24 255.255.255.248 192.168.7.9? (Choose two)

下列哪两项是描述ip route 192.168.7.24 255.255.255.248 192.168.7.9的？(选两项)

那兩項描述ip route 192.168.7.24 255.255.255.248 192.168.7.9指令？ (選擇兩項)

Choose at least one answer.

|  | A packet that is destined for host 192.168.7.30 will be forwarded to address 192.168.7.9. 目的地址为192.168.7.30的数据包将被转发到 192.168.7.9。 發往主機192.168.7.30的封包將被轉發到位址192.168.7.9 |  |
| --- | --- | --- |
|  | This command is issued from the interface configuration mode. 这个命令在接口配置模式下执行。 此命令是在界面設定模式下設定的 |  |
|  | This command is used to define a static route. 这条命令用于指定静态路由 此命令是用來定義一個靜態路由 |  |
|  | The address 192.168.7.9 is the destination network for this route. 地址192.168.7.9是这条路由的目的网络。 位址192.168.7.9是此路由的目的網路 |  |
|  | The address 192.168.7.24 is the next-hop router in this command. 地址192.168.7.24 在此命令中表示下一跳路由器。 位址192.168.7.24是下一跳路由器 |  |

Question 46

Marks: 1

Which two statements correctly identify the function of router memory components? (Choose two)

哪两项关于路由器内存组件功能的描述是正确的？(选两项)

那兩項正確敍述路由器記憶體元件的功能？ (選擇兩項)

Choose at least one answer.

|  | Flash contains boot system commands to identify the location of the IOS. Flash包含用于标识IOS位置的boot system命令。 快閃記憶體包含指明IOS位置的系統開機指令 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Flash memory does not lose its contents when a router is powered off. 当路由器断电时，闪存的内容不会丢失。 當路由器斷電時，快閃記憶體不會失去它的內容 . |  |
|  | NVRAM stores a backup copy of the IOS used during the boot sequence. NVRAM保存启动过程中所使用的IOS的一个备份。 NVRAM儲存開機過程中所用IOS的備份 |  |
|  | RAM permanently stores the configuration file used during the boot sequence. RAM永久存储在启动过程中使用的配置文件。 RAM永久儲存在開機過程中使用的設定檔 |  |
|  | ROM contains diagnostic self test procedures executed on hardware modules. ROM中包含在硬件模块上执行的诊断自测试程序。 ROM包含硬體模組的自我診斷測試程序 |  |

Question 47

Marks: 1

A company has an 802.11b wireless access point installed. Which type of wireless NIC is a valid standards-based NIC but will not work in this environment?

某公司装有一个802.11b无线接入点。哪一类型的有效标准无线网卡不能在这个环境中工作？

一個公司有安裝了802.11b無線接入點。那一種類型的無線網卡是有效的標準網卡，但卻不能在這種環境下使用？

Choose one answer.

|  | 802.11m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 802.11n |  |
|  | 802.11g |  |
|  | 802.11b |  |
|  | 802.11a |  |

Question 48

Marks: 1

Router1 receives packets addressed as follows:
Source IP address: 192.168.1.88
Destination IP address: 172.16.0.3
Source MAC address: 00-11-12-7a-41-10
Destination MAC address: 00-11-5c-cc-a9-c0
Source Port: 1464
Destination Port: 23

Router1 接收数据包的地址如下：
源IP地址：192.168.1.88
目的IP地址：172.16.0.3
源MAC地址：00-11-12-7a-41-10
目的MAC地址：00-11-5c-cc-a9-c0
源端口：1464
目的端口：23

Router1收到的封包位址如下：
來源IP位址：192.168.1.88
目的IP位址：172.16.0.3
來源MAC位址：00-11-12-7a-41-10
目的MAC位址：00-11-5c-CC-A9-C0
來源埠：1464
目的埠：23


Assuming that Router1 has not been configured with NAT, what will happen to the packets?

假设Router1没有配置网络地址转换（NAT），数据包将被怎样处理？

假設Router1的尚未設定NAT，則此封包會如何？

Choose one answer.

|  | The packets will be sent to Switch2 and not leave the switch because the packets are local. 数据包将被发送到Switch2 ，并且不会离开这台交换机，因为数据包是本地的。 封包將被發送到Switch2，但不送出交換機，因為封包是本地的 |  |
| --- | --- | --- |
|  | The packets will be sent to Router2 and dropped because the server is not directly attached. 数据包将被发送到Router2并且被丢弃，因为服务器不是直连的。 封包將被發送到Router2並丟棄，因為伺服器不是直接連接 |  |
|  | The packets will be sent to the server because it is a server-based port. 该数据包被发送到服务器，因为它是一个基于服务器的端口。 封包將被發送到伺服器，因為它含有基於伺服器的埠 |  |
|  | The packets will be sent to Router1 and dropped because private addresses are not transmitted across the Internet. 数据包将被发送到Router1 并且被丢弃，因为私有地址无法在因特网上传送。 封包將被發送到Router1並丟棄，因為私有位址不會在Internet上傳送 |  |
|  | The packets will be sent to the laptop host. 数据包将被发送到便携式电脑。 封包將被發送到筆記型電腦主機 |  |

Question 49

Marks: 1

If host 1 was to send an HTTP request to the web server that connects to Router2, what type of Layer 2 frame would be sent between Router1 and the ISP?

如果host 1向连接在Router2上的web服务器发送一个HTTP请求，在Router1和ISP之间将发送哪种类型的二层数据帧？

如果host 1發送一個HTTP請求到連接Router2的Web伺服器，什麼種類的第2層訊框會在Router1和ISP之間發送？

Choose one answer.

|  | a frame with a header that contains the port number of 80 一个带有头部和尾部的数据帧，其中包括端口号80 包含80埠號標頭的訊框 |  |
| --- | --- | --- |
|  | a frame with the host 1 MAC address as the source and the server MAC address as the destination 一个源MAC地址为host 1的、目的MAC地址为服务器 的数据帧 有host 1的MAC位址作為來源和伺服器的MAC位址作為目的地的訊框 |  |
|  | a frame with a header and a trailer that only contains IP addresses 一个带有头部和尾部的数据帧，只包括IP地址 有標頭和僅包含IP位址的標尾的訊框 |  |
|  | a frame with a header and trailer, but no MAC addresses 一个带有头部和尾部的数据帧，但不包括MAC地址 有標頭和標尾，但沒有MAC位址的訊框 |  |
|  | a frame with the host 1 MAC address as the source and Router1 MAC address as the destination 一个源MAC地址为host 1的、目的MAC地址为Router1 的数据帧 有host 1的MAC位址作為來源和Router1的MAC位址作為目的地的訊框 |  |

Question 50

Marks: 1

A technician applies the configuration in the exhibit to an unconfigured router. What in effect has the technician done to the router?

一位技术人员将上面的配置赋予一个未配置过的路由器。对这台路由器有何影响？

技術人員將上圖顯示的設定應用在一台未設定的路由器上。技術人員對路由器做了什麼？

Choose one answer.

|  | Allowed secret as the password. 密码为secret 。 允許secret作為密碼 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Changed all passwords to Cisco. 将所有口令改为Cisco 。 所有密碼都改為Cisco |  |
|  | Encrypted only the secret password. 仅加密secret口令。 只加密機密密碼 |  |
|  | Changed all passwords to numbers. 将所有口令改为数字。 所有密碼都改為數字 |  |
|  | Encrypted all passwords. 加密所有口令。 加密所有的密碼 |  |

51

Marks: 1

Switch1 has only the these commands added to a default Cisco 2960 configuration:
在Switch1(Cisco 2960)上将下面这些命令添加到默认配置中： 
Switch1僅在Cisco 2960的內建設定加上這些命令：

enable secret cisco
line vty 0 4
password Kn0ckkn-cK
login
interface vlan 1
ip address 10.0.1.8 255.255.255.0


Assume that routing between networks is functioning properly and that Switch2 has been properly configured for remote access. What would the result be if the telnet 10.0.2.2 command is issued from Switch1 privileged mode?

假设网络之间的路由功能正常，并且Switch 2已配置好可做远程访问。如果在Switch1的特权模式下执行telnet 10.0.2.2命令会有什么结果？

假設網路之間的路由正常，並且Switch2已經正確設定遠端存取。如果在Switch1特權模式下發出Telnet 10.0.2.2命令，結果是什麼？

Choose one answer.

|  | Switch2 would return a destination unreachable message to Switch1. Switch2 将返回目的不可达消息给 Switch1. Switch2 將回傳一個目的地不可達訊息回Switch1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | The packet would be dropped. 数据包被丢弃。 封包會被丟棄 |  |
|  | Router1 would return a destination unreachable message to Switch1. Router1将返回目的不可达消息给Switch1. Router1將回傳一個目的地不可達訊息回Switch1 |  |
|  | The following prompt would appear: User Access Verification Password: 将出现这个提示: User Access Verification Password: 以下提示訊息會出現：User Access Verification Password: |  |

Question 52

Marks: 1

If all the switches have a default configuration, how many broadcast domains are in the network?

如果所有的交换机都是默认配置，网络中有多少个广播域？

如果所有交換機的設定都是預設的，網路中共有多少個廣播網域？

Choose one answer.

|  | 14 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 5 |  |
|  | 4 |  |
|  | 12 |  |
|  | 1 |  |

Question 53

Marks: 1

The devices have been configured with static IP addresses. All hosts can communicate with each other but none of the hosts can communicate with the server. What is the cause of this problem?

这些设备已配置了静态IP地址。所有主机都可以相互通信，但是任何主机都无法与服务器进行通信。引起这个问题的原因是什么？

該設備已經設定了靜態IP位址。所有主機都可以相互通訊，但沒有任何主機可以與伺服器進行通訊。這個問題的原因是什麼？

Choose one answer.

|  | The IP address that is assigned to the server is a broadcast address. 分配给服务器的IP地址是一个广播地址。 分配給伺服器的IP位址是廣播位址 |  |
| --- | --- | --- |
|  | The RouterB LAN interface is incorrectly addressed in the RouterA LAN subnet. RouterB的LAN接口地址是这个RouterA子网中的一个错误地址。 RouterB的區域網路界面被分配成RouterA區域網路的子網路 |  |
|  | The switch to which the server is connected has not been assigned an IP address. 与服务器连接的交换机没有被分配IP地址。 到該伺服器的交換器尚未分配IP位址 |  |
|  | The IP address that is assigned to the server is in an incorrect subnet. 分配给服务器的IP地址在一个不正确的子网中。 分配給伺服器的IP位址是在一個不正確的子網路 |  |
|  | The IP address that is assigned to the server is a network address. 分配给服务器的IP地址是一个网络地址。 分配給伺服器的IP位址是一個網路位址 |  |

Question 54

Marks: 1

What is the broadcast address for the subnetwork on which host A is assigned an IP address 10.149.177.147/12?

分配给主机A的IP地址为10.149.177.147/12，它所在子网中的子网广播地址是哪一个？

分配一個IP位址10.149.177.147/12的主機A，它所在子網路的廣播位址是什麼？

Choose one answer.

|  | 10.149.191.255 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10.255.255.255 |  |
|  | 10.144.255.255 |  |
|  | 10.149.255.255 |  |
|  | 10.159.255.255 |  |

Question 55

Marks: 1

The router named "myhome" has received a frame from the host 192.168.254.7. The contents of this frame are being sent to host 172.16.14.243. What is the Layer 2 destination address of the frame as it leaves the myhome router?

路由器"myhome"从主机192.168.254.7接收到一个数据帧。这个数据帧被发送到主机172.16.14.243 。在离开myhome 路由器时数据帧的2层目的地址是什么？

名為”myhome”的路由器收到從主機192.168.254.7來的訊框。此訊框的內容是發送至主機172.16.14.243。當它離開myhome路由器時，訊框上的第2層目的位址為何？

Choose one answer.

|  | 0009.1281.18a8 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 172.16.14.129 |  |
|  | 000a.8a47.e612 |  |
|  | 0008.a3b6.ce05 |  |
|  | 172.16.14.243 |  |
|  | 192.168.254.7 |  |

Question 56

Marks: 1

What two facts can be determined about the network from this router output? (Choose two)

从这台路由器输出内容中可以确定哪两个事实？(选两项)

從這份路由器的輸出可以判斷出網路的那兩個事實？ (選擇兩項)

Choose at least one answer.

|  | There are only four devices in this network. 这个网络中只有四台设备。 網路中只有四個設備 |  |
| --- | --- | --- |
|  | The MBSwitch is connected to the Negril, Lucia, and MontegoBay routers. MBSwitch连接到Negril、Lucia、和 MontegoBay路由器。 MBSwitch連接到Negril、Lucia和MontegoBay路由器 |  |
|  | The MontegoBay router does not have any LAN interfaces configured. MontegoBay路由器的任何LAN接口都未配置。 MontegoBay路由器沒有設定任何LAN界面 |  |
|  | Layer 3 is functioning properly on all routers. 所有路由器的第3层功能都正常。 第3層在所有路由器上都正常作用 |  |
|  | The Negril router is connected to the S0/1 interface of the MontegoBay router. Negril路由器连接到路由器MontegoBay的 S0/1 接口。 Negril路由器連接到MontegoBay路由器的S0 / 1界面 |  |
|  | Layer 2 is operational on three ports of the MontegoBay router. MontegoBay路由器3个端口的二层功能正常。 第二層運行在MontegoBay路由器的三個埠上 |  |

Question 57

Marks: 1

A network administrator can successfully ping, using IP addresses, between router Jax and router Atlanta. However, when the command telnet Atlanta is entered from the Jax router, the Telnet connection fails. Which two reasons could be the cause of the failure? (Choose two)

网络管理员在路由器Jax和路由器Atlanta之间使用IP地址能够成功地ping通 。然而，在路由器Jax上执行telnet Atlanta命令后，Telnet连接失败。 失败的原因可能是哪两项？(选两项)

網路管理員可以在路由器Jax和路由器Atlanta之間，成功地以IP位址ping。然而，當從Jax 路由器輸入命令telnet Atlanta時，Telnet連線失敗。那兩個可能是失敗的原因？ (選擇兩項)。

Choose at least one answer.

|  | Access to a DNS server is not available. 访问不到DNS服务器。 無法存取DNS伺服器 |  |
| --- | --- | --- |
|  | The Jax router is not an entry in the host table of the Atlanta router. Atlanta路由器的主机表中没有Jax路由器的表项。 Jax路由器不在Atlanta路由器的主機表內 |  |
|  | The Jax router does not have an entry for Atlanta in its host table. Jax路由器的主机表中没有Atlanta路由器的表项。 Jax路由器的主機表內沒有Atlanta路由器 |  |
|  | The hostname command is not configured correctly on the Jax router. 在Jax路由器上执行的hostname命令不正确。 Jax路由器沒有正確設定hostname命令 |  |
|  | The hostname command is not configured correctly on the Atlanta router. 在Atlanta路由器上执行的hostname命令不正确。 Atlanta路由器沒有正確設定hostname命令 |  |

Question 58

Marks: 1

Data is being sent from a source PC to a destination server. Which three statements correctly describe the function of TCP or UDP in this situation? (Choose three)

数据从源计算机发送到目标服务器。在这种情形下哪三项关于TCP或UDP功能的描述是正确的？ (选三项)

資料從來源PC發送到目標伺服器。那三項正確描述了在這種情況下TCP或UDP的功能？ (選擇三項)

Choose at least one answer.

|  | UDP segments are encapsulated within IP packets for transport across the network. UDP数据段被封装在IP数据包内在网络上传输。 UDP資料段被封裝在IP封包內，透過網路傳輸 |  |
| --- | --- | --- |
|  | The UDP destination port number identifies the application or service on the server which will handle the data. UDP目的端口号对服务器上处理该数据的应用程序或服务进行标识。 UDP目的埠號標識伺服器上將會處理資料的應用程式或服務 |  |
|  | The TCP process running on the PC randomly selects the destination port when establishing a session with the server. 与服务器建立会话时运行在PC机上的TCP进程随机选择目的端口号。 在PC上運行TCP程式，當它與伺服器建立會談時，會隨機選擇的目地埠 |  |
|  | The source port field identifies the running application or service that will handle data returning to the PC. 源端口字段对返回PC的数据将会处理的正在运行的应用程序或服务进行标识。 來源埠欄位標識正在運行的應用程式或服務，它將處理回傳到PC資料 |  |
|  | TCP is the preferred protocol when a function requires lower network overhead. 当网络负载较低时优选TCP协议。 當一個功能需要較低的網路負載時，TCP是首選的協定 |  |
|  | The TCP source port number identifies the sending host on the network. TCP源端口号标识网络中的源主机。 TCP來源埠號標識網路上的發送主機 |  |

Question 59

Marks: 1

What three services are provided by the transport layer? (Choose three)

运输层提供了哪三种服务？ (选三项)

傳輸層提供了那三種服務？ (選擇三項。)

Choose at least one answer.

|  | data representation 数据表示 資料展示 |  |
| --- | --- | --- |
|  | path determination 确定路径 路徑判定 |  |
|  | connection establishment 建立连接 連結建立 |  |
|  | error recovery 错误恢复 錯誤回復 |  |
|  | flow control 流量控制 流量控制 |  |
|  | encryption of data 加密数据 資料的加密 |  |
|  | bit transmission 位传输 位元傳輸 |  |

Question 60

Marks: 1

What are two actions performed by a Cisco switch? (Choose two)

思科交换机执行哪两个动作？ (选两项)

Cisco交換器執行那兩項動作？ (選擇兩項)

Choose at least one answer.

|  | examining the destination MAC address to add new entries to the MAC address table 检查目的MAC地址，在MAC地址表中增加新的条目 檢查目的MAC位址，添加新條目到MAC位址表 |  |
| --- | --- | --- |
|  | forwarding frames with unknown destination IP addresses to the default gateway 将未知目的IP地址的数据帧转发到默认网关 轉發未知目的地IP位址的訊框到內建閘道器 |  |
|  | utilizing the MAC address table to forward frames via the destination MAC address 通过目的MAC地址利用MAC地址表转发数据帧 利用MAC位址表，藉由目的MAC位址轉發訊框 |  |
|  | building a routing table that is based on the first IP address in the frame header 根据数据帧头中的第一个IP地址构建路由表 基於在訊框標頭的第一個IP位址，來建立路由表 |  |
|  | using the source MAC addresses of frames to build and maintain a MAC address table 用帧的源地址来建立和维护MAC地址表 使用訊框的來源MAC位址來建立和維護MAC位址表 |  |

61

Marks: 1

Which routes are automatically added to the routing table on a neighbor router when routing protocols exchange information about directly connected networks?

当路由协议交换直连网络信息时，哪些路由条目会自动添加到相邻路由器的路由表中？

當路由協定交換直接相連的網路資訊時，那些路由會自動被添加到鄰居路由器上的路由表中？

Choose one answer.

|  | directly connected routes 直连路由 直連路由 |  |
| --- | --- | --- |
|  | dynamic routes 动态路由 動態路由 |  |
|  | default routes 默认路由 內建路由 |  |
|  | static routes 静态路由 靜態路由 |  |

Question 62

Marks: 1

Which notation is an example of a supernet?

下列哪一个是超网的实例？

那個表示法是超網路的例子？

Choose one answer.

|  | 192.168.1.0/24 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 172.16.1.0/25 |  |
|  | 192.168.0.0/19 |  |
|  | 10.0.0.0/8 |  |

Question 63

Marks: 1

When does a router enter the setup mode?

什么情况下路由器进入设置模式(setup mode)？

何時路由器會進入設定模式？

Choose one answer.

|  | when the setup command is run from the user mode 在用户模式下执行setup命令时 當在使用者模式運行設定命令時 |  |
| --- | --- | --- |
|  | when the configuration is missing in NVRAM 当NVRAM中缺少配置文件时 當NVRAM中缺少設定時 |  |
|  | when the boot system command is missing in the configuration 在配置中缺少boot system命令时 當設定中缺少啟動系統命令時 |  |
|  | when the Cisco IOS is missing in flash 当flash中缺失 Cisco IOS文件时 當Flash中缺少Cisco IOS時 |  |

Question 64

Marks: 1

A new router is connected to an existing network. Which two tasks must be completed on the new router to include it in the dynamic routing process? (Choose two)

一个新的路由器连接到一个现有的网络，其中2个任务必须在新的路由器上完成，从而将其包括在动态路由过程中。为使新的路由器加入到动态路由过程中应完成哪两项任务？(选两项)

一個新路由器連接到現有網路。那兩項工作必須在新路由器上完成，使它亦參與當中的動態路由程序？ (選擇兩項)

Choose at least one answer.

|  | Enter the new network IP address on all existing routers. 在所有现有的路由器上输入新的网络IP地址。 在所有現存的路由器上輸入新的網路IP位址 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Configure a routing protocol with the directly connected network IP addresses. 对直连的网络地址配置路由协议。 設定與直接相連的網路IP位址的路由協定 |  |
|  | Configure a routing protocol to include all networks from all existing routers. 配置路由协议，包括所有现有路由器的网络号。 設定路由協定以包含所有來自現存路由器的網路 |  |
|  | Update the ip host configuration information with the device name and new interface IP address. 更新ip主机配置信息，信息中包括设备名称和新接口的IP地址。 使用設備名稱和新界面的IP位址，來更新IP主機的設定資訊 |  |
|  | Assign an appropriate IP address and subnet mask to the serial interface. 为串行接口分配一个适当的IP地址和子网掩码。 分配適當的IP位址和子網遮罩到串列界面 |  |

Question 65

Marks: 1

Which action would a network security administrator take under the principle of least privilege?

一个网络安全管理员在最低权限的原则下应采取哪项行动？

在最小特權原則下，網路安全管理員應採取什麼動作？

Choose one answer.

|  | Require authentication for access to all resources including files and folders. 访问所有资源都需要验证，包括文件和文件夹。 存取所有資源，包括檔案和目錄，都需要身份驗證 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Encrypt all data for transmission across unsecured networks. 对所有经不安全网络传输的数据进行加密。 加密所有在不安全網路上傳輸的資料 |  |
|  | Restrict all users except administrators to the lowest privilege level. 除管理员以外限制所有用户的权限为最低权限级别。 限制除了管理員以外的使用者在最低權限等級 |  |
|  | Provide users with access to only necessary resources. 让用户只访问所需的资源。 只提供使用者存取必要的資源 |  |

Question 66

Marks: 1

What is the function of the forward lookup DNS zone in the DNS name resolution process?

在域名服务器（DNS）域名解析过程的正向区域查找的功能是什么？

在DNS域名解析過程中，正向查找DNS區域的功用是什麼？

Choose one answer.

|  | It stores the information about the domain namespace structure. 它存储域名称空间结构的信息。 它儲存了有關域命名空間結構的資訊 |  |
| --- | --- | --- |
|  | It forwards zone information updates to the secondary server. 向辅助服务器转发区域更新信息。 它轉送區域更新資訊到輔助伺服器 |  |
|  | It maintains a database of ARP entries for all servers. 它维护所有服务器的地址解析协议（ARP）数据库。 它維護所有伺服器的ARP條目資料庫 |  |
|  | It resolves fully qualified domain names into IP addresses. 它将完全限定域名解析为IP地址。 它將完全合格的域名解析為IP位址 |  |

Question 67

Marks: 1

Which WAN connection provides a dedicated circuit with fixed bandwidth available at all times?

哪种广域网连接提供了一个具有固定带宽的专用电路、且在任何时间都是可用？

那個廣域網路連接提供附有固定頻寬，而又隨時可用的專用電路？

Choose one answer.

|  | circuit-switched 电路交换 電路交換 |  |
| --- | --- | --- |
|  | packet-switched 分组交换 分封交換 |  |
|  | point-to-point 点到点 點對點 |  |
|  | cable 线缆 纜線 |  |

Question 68

Marks: 1

What is a major characteristic of asymmetric Internet service?

非对称性互联网服务的主要特征是什么？

什麼是非對稱網際網路服務的主要特性？

Choose one answer.

|  | Download speeds are faster than upload speeds. 下载速率快于上载速率。 下載速度比上傳速度快 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Used when consistently uploading large amounts of graphics, video and multimedia traffic. 用于持续上传大量的图形、视频和多媒体流量。 當持續上傳大量圖片、視頻和多媒體流量時使用 |  |
|  | Data traffic speeds are faster than voice traffic speeds. 数据流量的速率比语音流量的速率快。 資料流量速度比語音流量的速度更快 |  |
|  | Download speeds and upload speeds are equal. 下载速率和上传速率相等。 下載速度和上傳速度相等 |  |

Question 69

Marks: 1

What is the common DHCP role of the ISR router in home and small office networks?

家庭和小型办公室网络中集成式切换路由器（ISR）常见的动态主机配置协议（DHCP）角色是什么？

家庭和小型辦公室網路中，什麼是ISR路由器的共同DHCP角色？

Choose one answer.

|  | The ISR router acts as both a DHCP client and server. ISR路由器作为DHCP客户机和服务器。 該ISR路由器既是DHCP用戶端，也是伺服器 |  |
| --- | --- | --- |
|  | The ISR router forwards all DHCP traffic and acts as neither a client nor a server. ISR路由器转发所有DHCP流量，并且既不是客户机也不是服务器。 該ISR路由器轉發所有的DHCP流量，既不作用戶端，也不作伺服器 |  |
|  | The ISR router acts only as a DHCP server. ISR路由器作为 DHCP服务器。 該ISR路由器只作為DHCP伺服器 |  |
|  | The ISR router acts only as a DHCP client. ISR路由器仅作为DHCP客户机。 該ISR路由器只作為DHCP用戶端 |  |

Question 70

Marks: 1

All cables are working and all devices have IP addresses. However, H1 cannot ping the server. What is the cause of the problem?

所有的电缆都工作正常，所有的设备都有IP地址。然而，H1不能ping通服务器。造成这个问题的原因是什么？

所有纜線都正常，並且所有的設備都有IP位址。然而，H1無法ping伺服器。問題的原因是什麼？

Choose one answer.

|  | The default gateway is incorrect on R1. R1上的默认网关是不正确的 R1的內建閘道器不正確 |  |
| --- | --- | --- |
|  | The switch should be assigned an IP address. 应该给交换机分配一个IP地址。 交換器應該被分配一個IP位址 |  |
|  | H1 does not know the physical address of the server. H1 不知道服务器的物理地址。 H1不知道伺服器的實體位址 |  |
|  | H1 and the server are on different subnetworks. H1 和服务器在不同的子网。 H1和伺服器在不同的子網路 |  |